Cenário: rede-sub-a-alt

Cenário elaborado com base no projeto de rede hidráulica de condomínio

- Pressão média de 6 kgf/cm² => equivalente a 60 mH20

4 unidades consumidoras -> padrões de consumo variáveis

- Curva da bomba: vazão 75lpm para carga 40m

- Componentes RNF1, B1, N1 e T1 representam o sistema de distribuição de água

- Nó N2 – representa a entrada de água (hidrômetro de entrada)

- Nós de medição (além dos de consumo): N2 (medidor) e as juntas (N7, N8 e N9)

- Nós de vazamento: N10, N11, N12, N13 e N14

- Nível do RNF = 40m

Intervalos de tempo de relatório (aquisição de dados): 10 min, 30 min, 1h, 3h, 6h, 12h

Modelagem do vazamento nos nós:

- Os vazamentos foram modelados através do ajuste do coeficiente de emissor (neste modo não é possível gerar vazamentos de meio dia

- Em cada simulação só há UM ÚNICO NÓ vazando.

- Foram criados 12 padrões de consumo, atribuídos aleatoriamente aos nós consumidores para gerar aleatoriedade

- Foram realizadas:

  - 100 simulações sem vazamento (variando apenas os padrões de consumo)

  - 100 simulações com vazamento de dia inteiro no nó 10

  - 100 simulações com vazamento de dia inteiro no nó 11

  - 100 simulações com vazamento de dia inteiro no nó 12

  - 100 simulações com vazamento de dia inteiro no nó 13

  - 100 simulações com vazamento de dia inteiro no nó 14

ESTRUTURA DOS DATASETS (ARQUIVOS CSV)

Tamanho de cada dataset: 58 colunas (o número de linhas depende do intervalo de aquisição de dados)

Coluna 1: tempo decorrido em segundos (não é exatamente uma timestamp mas serve como indicativo)

Colunas 2 a 9: vazão nos nós 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Colunas 10 a 17: pressão nos nós 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Colunas 18 a 25: volume nos nós 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Colunas 26 a 49: coordenadas dos pontos de medição (nós 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) na sequência: [x_nó2 x_nó7 ... x_nó14 y_nó2 y_nó7 ... y_nó14 z_nó2 z_nó7 ... z_nó14 ]

Colunas 50 a 54: diz se há ou não incidência de vazamento nos nós 10 a 14 (pontos de vazamento do mapa) – quando há vazamento no ponto, o valor é 1

Colunas 55 a 57 – coordenadas (x,y,z) do ponto de vazamento (se não houver vazamento, são preenchidas com zeros)

Coluna 58 – flag de dia da semana (para uso futuro)